ANTECEDENTES : COEFICIENTE DE FRICCIÓN EN PAVIMENTOS ASFÁLTICOS EN DOS REGIONES CENTRALES DE CHILE

CARLOS WAHR DANIEL

Ingeniero Civil, Profesor del Departamento de Obras Civiles.

Universidad Técnica Federico Santa María.

carlos.wahr@ociv.utfsm.cl

ROBINSON LUCERO CAMPOS.

Ingeniero Civil, Jefe de Auscultaciones y Prospección. Laboratorio Nacional de Vialidad.

robinson.lucero@moptt.gov.cl

JUAN VIVANCO MORALES,  Ingeniero Civil, Profesor Depto. Obras Civiles

Universidad Técnica Federico Santa María

Email: juan.vivanco@ociv.utfsm.cl

CATALINA ARANCIBIA GALEA,

Ingeniero Civil.

Universidad Técnica Federico Santa María.

catalina.arancibia@alumnos.utfsm.cl

ANTECEDENTES : COEFICIENTE DE FRICCIÓN EN PAVIMENTOS ASFÁLTICOS EN DOS REGIONES CENTRALES DE CHILE

CARLOS WAHR DANIEL

Ingeniero Civil, Profesor del Departamento de Obras Civiles.

Universidad Técnica Federico Santa María.

carlos.wahr@ociv.utfsm.cl

ROBINSON LUCERO CAMPOS.

Ingeniero Civil, Jefe de Auscultaciones y Prospección. Laboratorio Nacional de Vialidad.

robinson.lucero@moptt.gov.cl

JUAN VIVANCO MORALES,  Ingeniero Civil, Profesor Depto. Obras Civiles

Universidad Técnica Federico Santa María

Email: juan.vivanco@ociv.utfsm.cl

CATALINA ARANCIBIA GALEA,

Ingeniero Civil.

Universidad Técnica Federico Santa María.

catalina.arancibia@alumnos.utfsm.cl

RESUMEN

Dado que la Fricción en los pavimentos es un factor importante en la seguridad de la conducción y en el diseño de curvas horizontales, se realizó un análisis de la estabilidad dinámica en vías primarias bidireccionales de asfalto ubicadas en las regiones V y Metropolitana, obteniendo un total de 50 curvas a estudiar. Las mediciones se realizaron con el equipo SCRIM, del Laboratorio Nacional de Vialidad, el  que fue operado a sus tres velocidades (30, 50 y 70 [km/h]), esto permitió estimar los antecedentes de  fricción y  velocidad, los cuales se compararon con los datos internacionales, determinando un diagnóstico de la situación actual. También se analizó la influencia de la macrotextura en los valores obtenidos del coeficiente de fricción y se tienen como referencia valores de resistencia al resbalamiento para las distintas curvas. Además se comparan los resultados del Estudio del Criterio III de Seguridad, con las recomendaciones de diseño para zonas curvas del Manual de Carreteras 2002.

# INTRODUCCIÓN

Este trabajo presenta las mediciones de fricción efectuadas durante el año 2002 en vías primarias bidireccionales, pavimentadas con mezclas asfálticas. A partir de estas mediciones se procedió a revisar el Criterio III de Consistencia en la Estabilidad Dinámica, para lo cual se efectuó un análisis teórico y práctico de oferta y demanda del coeficiente de fricción en zonas curvas, determinando relaciones entre la fricción medida en terreno y la velocidad. Estas relaciones permitieron obtener una curva que representa los antecedentes de fricción para las regiones V y Metropolitana.

Se estudió el efecto de la macrotextura en los valores del coeficiente de fricción obtenidos con el SCRIM, y la relación entre las unidades de medida del coeficiente de fricción. Los parámetros de las curvas y el coeficiente de fricción (SFC) medido en terreno, permiten analizar el comportamiento entre el coeficiente de fricción y la geometría de las curvas. La velocidad correspondiente al percentil 85  (V85) se obtuvo de mediciones en terreno.

Considerando el análisis de la Estabilidad Dinámica, se compararon las disposiciones del  Manual de Carreteras versión de 1981 y versión actual 2002, en lo que se refiere a la fricción  en curvas,  comparando fricción medida con SCRIM y la considerada en forma implícita por los manuales.

Para obtener los percentiles, es necesario estudiar  la variabilidad de los resultados del coeficiente de fricción en función de la velocidad y a su vez analizar el comportamiento de las vías mediante los niveles de fricción para los distintos percentiles obtenidos.

El desarrollo de este trabajo se realizó empleando equipos del Laboratorio Nacional de Vialidad, entre los que se destacan: SCRIM y  Péndulo Británico para registrar el coeficiente de fricción; Mancha de Arena, para evaluar la macrotextura y, Pistola de Velocidad, para registrar la velocidad de circulación de los vehículos en las zonas curvas. Se dispuso con todo tipo de implementos de seguridad.

# ANTECEDENTES

## Factores que afectan el valor del coeficiente de roce

El coeficiente de roce entre una carpeta de rodado y el neumático del vehículo está condicionado por: las características del pavimento (tipo, composición y adherencia), la densidad del tránsito, condiciones del lugar, contaminación en la superficie (aceite, polvo, goma, etc.), grado de humedad en la superficie y temperatura.

Los factores que influyen en el valor del coeficiente de fricción son: adherencia, presencia de agua en la superficie, naturaleza del árido que constituye la calzada, el ligante utilizado. (cemento asfáltico), estacionalidad, presión de inflado del neumático e Importancia del tráfico.

## Criterios de seguridad

Los criterios de seguridad están basados en la consistencia del diseño. Estudios sobre su aplicabilidad en indicadores cuantitativos para su evaluación han conducido a tres criterios fundamentales. Los dos primeros hacen relación a los límites de velocidad, y el tercero a la estabilidad dinámica en la conducción.

### Criterio I: Consistencia en el diseño

Compara en cada elemento de diseño la velocidad de diseño (Vd) con la velocidad de operación (V85).

Tabla 1: Niveles de diseño para Criterio I.

| BUENO | REGULAR | MALO |
| --- | --- | --- |
| V85i−Vd≤10 kmh | 10≤V85i−Vd≤20 kmh | 20 kmh ≤V85i−Vd |

Vd: velocidad de diseño [km../h].

V85i: percentil 85 de velocidad esperada para el elemento de diseño "i" [km../h].

### Criterio II: Consistencia en la velocidad de operación

Compara la velocidad de operación (V85) de dos elementos de diseño sucesivos.

Tabla 2: Niveles de diseño para Criterio II.

| BUENO | REGULAR | MALO |
| --- | --- | --- |
| V85i+1−V85i≤10 kmh | 10≤V85i+1−V85i≤20 kmh | 20 kmh ≤V85i+1−V85i |

V85i: percentil 85 de velocidad esperada para el elemento de diseño "i" [km./h].

V85 i+1: percentil 85 de velocidad esperada para el elemento de diseño "i+1" [km./h].

### Criterio III: Estabilidad Dinámica

Se considera como el principal criterio de diseño de curvas horizontales, se relaciona directamente con la dinámica de la conducción, que es controlada por las leyes físicas del movimiento de un vehículo e involucra sus propiedades, las del trazado y del pavimento de la vía por la que circula. Este criterio se basa en la diferencia entre la oferta y la demanda del coeficiente de fricción entre neumático y superficie. Para una conducción segura la oferta debe ser mayor a la demanda del coeficiente de roce.

- El roce demandado corresponde al coeficiente de roce que permite una estabilidad dinámica a la velocidad que circulan los vehículos en zonas curvas.

- El roce ofrecido se puede considerar de dos maneras: como roce asumido (fa), aquel que teóricamente se ofrece por diseño geométrico; y como roce existente (fe),  el que corresponde a la fricción que ofrece el pavimento para la velocidad de circulación de los vehículos.

f a = f (Vd, R, e)			fa=Vd2127⋅R−e 1

Donde: Vd: velocidad de diseño [km./hr],  R : radio de curvatura [m]. e: peralte [%/100].

Se puede observar que el roce asumido no hace diferencia al tipo de material empleado ni a las condiciones climáticas, lo cual sí afecta al roce demandado y, por consiguiente, la seguridad en la conducción. Una forma de obtener el coeficiente de fricción existente en la dirección radial es medirlo directamente en terreno.

Para determinar la fricción demandada se debe determinar la velocidad de percentil 85 (V85) para cada curva, donde afectarán las condiciones de visibilidad, percepción del conductor en cuanto a la sensación de confort y seguridad en la conducción, características geométricas, intensidad del tráfico, condiciones del pavimento.

Considerando las diferencias entre el coeficiente de fricción ofrecido y demandado es posible clasificar un pavimento en cuanto a su seguridad.

#### Fricción y Parámetros geométricos

Existen distintos tipos de curvas, algunas son de transición, diferentes radios y longitudes, por lo que se hace necesario utilizar un parámetro que permita comparar la geometría con la fricción y no sólo curvas de condiciones similares. Se ocupa como parámetro de diseño la razón de cambio de curvatura (CCRS), que relaciona los distintos elementos de la curva de análisis, teniendo en cuenta su longitud total, las longitudes de las curvas de transición y el radio de la curva circular.

CCRS=63700L⋅LCRR+LCl12⋅R+LCl22⋅R gradkm   2L=LCR+LCl1+LCl2      3

L: longitud de la curva [m.]. CCRS: [grad/km]. Lcr: longitud curva circular [m].

R: radio de la curva circular [m]. L cl1, L cl2: longitud de clotoide (curva de transición) [m].

Si no existe curva de transición, se tiene la siguiente expresión:

CCRS=63700R gradkm 4

Para las condiciones de diseño, representadas por CCRS, se tiene tanto fricción demandada como asumida.

#### Criterio III Internacional.

En países de Europa y en Estados Unidos se han realizado estudios en las distintas vías para el análisis de la estabilidad dinámica. Para evaluar el diseño se han establecido tres clases de  razón de cambio de curvatura, CCRS  [grad/km]

| Buen diseño: CCRS<180 | Diseño regular: 180<CCRS<360 | Mal diseño: 360<CCRS |
| --- | --- | --- |

Considerando el diseño regular y aplicando el Criterio III de seguridad se obtienen las siguientes condiciones para tres países distintos:

| Alemania: | Estados Unidos: | Grecia: |
| --- | --- | --- |
| −0.045≤fRA−fRD<0 | −0.030≤fRA−fRD<0.015 | −0.040≤fRA−fRD<0 |

Relación entre la fricción transversal asumida/demandada y la razón de cambio de curvatura para los países Alemania, Estados Unidos y Grecia (Ver Gráfico 2.1).

fa=0.078+2.18⋅10−4⋅CCRs−2.21⋅10−7⋅CCRs2fd=0.023+5.55⋅10−4⋅CCRs−3.58⋅10−7⋅CCRs2

a) Alemania:

fa=0.092+2.22⋅10−4⋅CCRs−1.73⋅10−7⋅CCRs2fd=0.014+6.16⋅10−4⋅CCRs−4.28⋅10−7⋅CCRs2b) Estados Unidos:

fa=6.83⋅10−2+1.41⋅10−4⋅CCRs+4.66⋅10−8⋅CCRs2fd=1.95⋅10−3+5.90⋅10−4⋅CCRs−4.12⋅10−7⋅CCRs2+8.82⋅10−11⋅CCRs3

c) Grecia:

Mediante estudios internacionales se han obtenido las siguientes relaciones entre el factor de fricción, longitudinal (fL) y radial (fR), y la velocidad (V):

fL=0.59−4.85⋅10−3⋅V+1.51⋅10−5⋅V2 5fr=0.27−2.19⋅10−3⋅V+5.79⋅10−6⋅V2 6

Gráfico 1: Relación entre la fricción transversal asumida/demandada y la razón de cambio de curvatura para Alemania, Estados Unidos y Grecia.

fr=0.925⋅n⋅fT 7Los valores medidos del coeficiente de fricción se deben transformar para obtener la fricción demandada en la dirección radial, para esto se utilizó la relación elíptica de Krempel, la cual relaciona la fricción en la dirección radial con la fricción en la dirección longitudinal.

fr: coeficiente de fricción en la dirección radial.

fT: coeficiente de fricción en la dirección tangencial (longitudinal).

n: depende del % de fricción radial útil. 45% topografías planas, con emáx 8%.

60%  proyectos de evaluación de estándar.

# METODOLOGÍA EMPLEADA

## Selección de las vías a medir

Los equipos utilizados para cuantificar el coeficiente de fricción son el SCRIM y el péndulo de fricción interna, mientras que la macrotextura se evalúa con el ensaye de la mancha de arena. Se seleccionaron carreteras primarias de asfalto con sección transversal representada por una calzada con dos pistas bidireccionales y con zonas curvas. Se evitaron zonas con pendientes muy pronunciadas, ya que en estas condiciones, para el SCRIM, no es fácil mantener una velocidad constante ni circular a 70 [km/hr].

## Mediciones

El SCRIM opera a tres velocidades (30, 50 y 70[km/hr]). En cada curva se medió la velocidad de circulación de los vehículos en ambos sentidos, clasificando según el tipo de vehículo y con un mínimo de 20 lecturas por sentido para cada curva. Las mediciones en terreno se realizaron con una pistola de velocidad.

## Análisis de las vías

Se obtienen curvas que relacionan el coef. de fricción con la distancia, la velocidad y la geometría.

### Percentiles de acuerdo al total de vías

Con el universo de mediciones se obtienen los percentiles, correspondiente al porcentaje de las vías que presentan valores de fricción menores al de una velocidad determinada. El Gráfico 2 muestra los percentiles referidos a los valores SFC del total de vías medidas, registrando para cada vía el valor SFC para las tres velocidades de circulación del SCRIM. En este caso el coef. de fricción en la dirección longitudinal corresponde a un 78 % del valor entregado por el SCRIM, utilizando la relación de Krempel (ec. 7), para poder comparar con el criterio internacional, se obtiene el coef. de fricción en la dirección radial. El Gráfico 3 presenta los percentiles referidos a los valores del coef. de fricción longitudinal, estas curvas se relacionan con los resultados internacionales, (ec. 5). Los percentiles referidos a los valores del coef. de roce radial para n=45% se encuentran en el gráfico 4, donde además se comparan con los internacionales (ec. 6). Al comparar con este criterio, el percentil característico se debe encontrar entre el 80-95%. Por ejemplo: para Estados Unidos presenta un percentil característico de 90%, y Alemania de 80%. Por otro lado, para Grecia y Chile el percentil de orden 80% se encuentra alejado de la Curva Internacional. (gráfico 5).

Gráfico 2: Percentiles SFC.

Gráfico 3: Percentiles referidos al Coeficiente de Fricción Longitudinal.

Gráfico 4: Percentiles referidos al Coeficiente de Fricción Transversal (n=45%).

Gráfico 5: Comparación con el criterio internacional para percentiles de distintos países, coef. de fricción radial.

Relaciones que representan los distintos percentiles:

Curva Internacional:		fr=0.27−2.19⋅10−3⋅V+5.79⋅10−6⋅V2 6

USA 90%:			fr=0.27−2.50⋅10−3⋅V+1.00⋅10−5⋅V2 8

Alemania 80%:		fr=0.30−3.00⋅10−3⋅V+1.20⋅10−5⋅V2 9

Grecia 80%:			fr=0.18−2.25⋅10−3⋅V+1.30⋅10−5⋅V2 10

Chile 95%:			fr=0.14−9.74⋅10−3⋅V+4.06⋅10−6⋅V2 11

Chile 80%:			fr=0.14−9.47⋅10−3⋅V+3.38⋅10−6⋅V2 12

Al comparar los resultados obtenidos con los internacionales, se aprecia que la curva de percentil 95 de Chile se aproxima a la del percentil 80 de Grecia. (ver Gráfico 6)

Gráfico 6: Comparación percentil característico para Chile y Grecia.

Comparando con respecto al criterio internacional, Grecia se caracteriza con el percentil de orden 20%, mientras que Chile con el de orden 40%. La diferencia estaría en los distintos diseños entre ambos países o, a la mayor cantidad de años de las vías en Grecia con respecto a las evaluadas en Chile (tres años de uso).

### Velocidad de Operación (V85)

Velocidad que es sobrepasada por el 15% de los vehículos. Obtenida mediante un análisis de frecuencia de valores de velocidad registradas en terreno, para cada curva de análisis.

### Estabilidad Dinámica

Una vez calculada la razón de cambio de curvatura (CCRs), con el radio y el peralte, se determina el coeficiente de fricción asumido (fa), para la velocidad de diseño (Vd), y demandado (fd), para V85. El coeficiente de fricción existente (fe) se obtiene de la relación del coeficiente de fricción con la velocidad antes determinada, evaluándola para la V85, (n= 45).

Los gráficos que representan la estabilidad dinámica corresponden a coeficiente de fricción v/s CCRs, tanto para fricción asumida (existente) y demandada. Así se puede comparar la oferta y demanda del coeficiente de fricción para una misma geometría.

Los gráficos presentan una gran dispersión de los valores. Al no tener datos para valores de CCRs entre 300 y 600 [grad/km] se dificulta la predicción del comportamiento en esas curvas, estos valores corresponden a radios de curva circular entre 200 y 100 [m].

Gráfico 7-8: Línea de tendencia para comparación del coeficiente de fricción demandado v/s asumido y existente.

Al aplicar el Criterio Internacional y evaluar la diferencia entre fricción asumida y demandada para los límites de CCRs, la oferta de fricción es siempre menor que la demanda, lo cual indica un problema de seguridad en la conducción.

## Comparación entre Mediciones Realizadas con Péndulo y SCRIM

Estos dos equipos aunque tienen diferente principio de medición, dan un valor de la microtextura, el péndulo entrega el coef. de fricción longitudinal y el SCRIM mide el coef. de fricción lateral. En el  Gráfico 9 se puede observar que no existe un buena correlación, sin embargo se obtiene que BPN< 0,45 existe SFC < 0,40 y para BPN> 0,50 existe SFC > 0,40.

## Relación entre la Macrotextura y el Coeficiente de Fricción

Con el ensaye de la Mancha de Arena se registra la textura de las curvas en estudio. Los valores de Heq [mm] y el valor del Coef. de Fricción se correlacionan. Del gráfico 10 se puede observar que la mayor cantidad de curvas presenta una textura media y otro porcentaje considerable, textura profunda. No se tienen mediciones con textura muy lisa. Para texturas profundas se obtienen valores superiores a 0.50 SFC. En texturas medias se presentan distintos valores del coef. de fricción. Con los valores de macrotextura no es posible determinar el valor del coeficiente de fricción (SFC - BPN).

Gráfico 9: Comparación entre el Coef. de Fricción medido con el Péndulo Británico (BPN) y el SCRIM (SFC).

Gráfico 10: Comparación entre el valor de Heq (medición de macrotextura) y  SFC ( SCRIM).

# COMPARACIÓN CON EL MANUAL DE CARRETERAS

A partir del Criterio III de Estabilidad Dinámica, se sugiere considerar la velocidad de percentil 85, ya que la de diseño Vd es sobrepasada por la mayoría de los vehículos. Este cambio se ha efectuado en el Volumen 3 del Manual de Carreteras (versión 2002), en donde se han incorporado algunos conceptos al diseño geométrico de curvas, entre ellos se pueden destacar la Velocidad de Proyecto “Vp” y la Velocidad Específica “Ve”.

- Vp: Es la velocidad que permite definir las características geométricas mínimas de los elementos del trazado bajo condiciones de seguridad y comodidad.

- Ve: Para los elementos curvos, esta velocidad se debe entender como la máxima velocidad a la que se puede recorrer una curva horizontal de radio y peralte dado, haciendo uso del máximo roce transversal especificado para dicha velocidad.

### El Diseño Geométrico del Manual de Carreteras y el estudio realizado

Se debe destacar que las vías medidas fueron diseñadas con la versión de 1981 del Volumen Nº3 del Manual de Carreteras. En el estudio se utilizó el concepto de V85, obtenida de mediciones directas en terreno, al compararlo con los valores propuestos por el Manual de Carreteras 2002, para radios menores a 500 [m] la Ve se aproxima a V85. En algunos casos V85 es mayor, lo cual llevaría a un problema de seguridad en el diseño, pero para radios mayores a 500 [m] la Ve es siempre mayor a V85, lo cual corresponde a lo estipulado por el nuevo manual (2002). Para calcular la Ve de curvas medidas, diseñadas mediante criterios distintos de la versión 2002, se deberá resolver la expresión 14 (correspondiente a carreteras), introduciendo el radio de la curva y el peralte que tiene en terreno. La expresión considera el valor de "t" según la normativa actual.

Para Caminos   con Vp   80 [km/hr]       Ve2+0.211⋅R⋅Ve−127⋅R⋅p+0.265=0      13

Para Carreteras con Vp  80 [km/hr]       Ve2+0.112⋅R⋅Ve−127⋅R⋅p+0.193=0      14

Gráfico 11: Comparación de la velocidad específica y la velocidad de percentil 85

Gráfico 12:.Comparación del valor del coef. de fricción demandado con asumido.

Al tener el valor de Ve, es posible calcular el coeficiente de fricción transversal (t) para las distintas curvas (para valores de n igual a 45% y 60%). Este valor es comparado con el coeficiente de fricción demandado (calculado para V85) según las condiciones geométricas que presenta cada curva. En el gráfico 12 se ha denominado coeficiente de fricción asumido al valor de "t", ya que corresponde a la oferta que por diseño presenta el Manual de Carreteras 2002.

En el gráfico 13 se puede apreciar que el coeficiente de fricción existente está por debajo del valor entregado por el Manual de Carreteras. Se debe recordar que a nivel internacional el resultado obtenido corresponde al percentil característico de orden 40%, por lo que los valores de fricción están por debajo de los índices internacionales.

Gráfico 13: Comparación del valor del coef. de fricción.(Existente n=45% - Valor del Manual de Carreteras 2002).

El coef. de fricción, según el Criterio Internacional, se aproxima al ofrecido por el Manual de Carreteras 2002. Para que esto ocurra en la realidad, es necesario aumentar la curva de percentiles, de tal forma que el percentil característico se encuentre entre el 80-95% y no en el actual percentil de orden 40%. Aumentar este valor significa aumentar las exigencias al momento de evaluar los pavimentos.

Aplicando la Relación Internacional (Ec. 6) se obtiene para una velocidad de 50 [km/hr] un coeficiente de fricción radial igual a fr=0,175, lo cual corresponde a un valor de SFC no menor a 0.54, valor mayor al exigido actualmente. Estos resultados reflejan que los cambios realizados al Volumen Nº3 del Manual de Carreteras son buenos, ya que mejora la oferta del coef. de fricción, pero se deben considerar los conceptos geométricos al calcular la Velocidad de Percentil 85.

# CONCLUSIONES.

Se ha podido constatar la importancia que tiene el coef. de fricción entre el neumático y el pavimento para la seguridad en la conducción. A mayor velocidad se aprecia una disminución del valor del coeficiente de fricción, debido principalmente al aquaplaning (hidroplaneo),  que es creciente con la velocidad del equipo.

La velocidad de operación (V85) para la mayoría de las curvas es mayor a la velocidad de diseño (Vd), y cambia para una misma curva analizando cada pista por separado, ya que las condiciones de acceso y visibilidad son diferentes en los distintos sentidos. Con estos resultados se hace evidente que la velocidad de diseño (Vd) no satisface las condiciones actuales para el diseño geométrico, por lo que es necesario considerar la velocidad de percentil 85 (V85), la que es incorporada en la versión 2002 del Manual de Carreteras.

Según el análisis de percentiles, si se considera un valor SFC  a 50 [km/hr] cercano a 0,40 (valor mínimo aceptado actualmente en rectas), se tiene que un 70% de las vías superan este valor. Si se considera un valor SFC igual a 0,55 (valor límite en casos especiales), sólo el 50% de las vías sobrepasan este valor. Esto muestra el estado de los caminos primarios respecto al coeficiente de fricción (SFC).

En la comparación con los valores internacionales (ec. 20) se puede observar en el gráfico 6.2  una aproximación al percentil de orden 40, mientras que para EEUU se aproxima al percentil 90, Alemania al 80 y Grecia al 20. Con estos resultados se puede decir que el 60 % de las vías medidas presenta valores menores del coef. de fricción para los índices internacionales, para una velocidad determinada. El percentil característico de las vías estudiadas es bajo, por lo tanto, estas vías presentan un nivel de seguridad bajo.

Del análisis de estabilidad dinámica resulta que para curvas de mayor radio se presenta una mayor variación entre la fricción demandada y la asumida, para mejorar esto no basta con mejorar la geometría, sino que el diseño en su conjunto.

Al evaluar la fricción existente para la Ve se obtiene un valor menor de este coef. al entregado por el Manual 2002; en cambio al compararlo con los valores Internacionales (referidos a Ve) resultan valores cercanos. Para que esto sea posible es necesario aumentar el orden del percentil característico, de tal forma que se encuentre entre un 80-95% y no en el orden de un 40% (valor obtenido a partir de la mediciones realizadas en terreno).

# REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

- Highway design and traffic safety engineering handbook. Capítulo 10: “Driving dynamics and safety criterion III”. Ruediger Lamm. Basil Psarianos. Theodor Mailaender.

- Paper Symposium. “A practical safety approach to highway geometric design international. Case studies: Germany, Greece, Lebanon and The United States”. Ruediger Lamm. Basil Psarianos. Elias M. Choveiri. George Soilemezoglov.

- Paper Symposium. “Influence of vehicle dynamics on road geometrics”. Part I: United States. Part II: Germany Jerry Reagan. Ruediger Lamm. William Stimpson. Ralf Heger. Marion Schoch.

- “The influence of texture depth on skidding resistance”. P.D. Cenek. N. J. Jamieson. J.I. Towier.

- "Skid Resistance Test". Laboratory-Pavement Materials. Nnyang Technological University. School of Civil and Structural Engineering.

- Manual de Carreteras Volumen 3. “Instrucciones de Diseño”. Ministerio de Obras Públicas. Dirección General de Obras Públicas. Dirección de Vialidad. Junio 2002.

- "Specification for skid resistance deficiency investigation and treatment selection" Transit, New Zeland.

- “Estudio del Coeficiente de Fricción en Pavimentos”. Catalina Arancibia. Memoria para optar al título de ingeniero civil Universidad Técnica Federico Santa María. Abril 2003.